Tabulka splnění technické specifikace
K VZ č.j. A-142/2014 „Komunální technika k omezení prašnosti – Horní Krupá“

Zadávací řízení je realizované k projektu OPŽP:

„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Horní Krupá“. ID projektu: 28524580.

Komunální vozidlo-zametací stroj

V případě splnění zakroužkujte „ano“ a škrtněte „ne“.

| Základní stroj |  |  |
| --- | --- | --- |
| • 4 válec, diesel, výkon min. 21 kW | ANO - NE |  |
| • baterie 12V min. 60 Ah, | ANO - NE |  |
| • plynulý plně hydraulický pojezd | ANO - NE |  |
| • přejezdová rychlost min. 20 km/hod | ANO - NE |  |
| • permanentní pohon 4x4 | ANO - NE |  |
| • stejná velikost předních a zadních kol | ANO - NE |  |
| • uzávěrka diferenciálu | ANO - NE |  |
| • hydraulické řízení | ANO - NE |  |
| • min. 7 hydraulických vývodů vpředu (1x dvoučinný, | ANO - NE |  |
| • 1x dvou činný + pohon hydro motoru min. 15 ltr/min při 200 bar, | ANO - NE |  |
| 1x pohon hydro motoru min. 35 ltr/min při 200 bar, | ANO - NE |  |
| 1x zpětný beztlaký odtok, | ANO - NE |  |
| 1x vedení přepadového oleje). | ANO - NE |  |
| • Čelní hydro závěs | ANO - NE |  |
| • min. 5x zadní hydraulické vývody (1x dvou činný, 1x pohon hydro motoru min. 35 ltr/min při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, 1x vedení přepadového oleje.) | ANO - NE |  |
| • Bezpečnostní kabina s topením, větráním a rozmrazováním čelního a zadního skla, stěrač, sada předních a sada zadních pracovních světel, majáček a otvírání pravých dveří, | ANO - NE |  |
| • Kapacita nádrže min. 30 litrů nafty, uzávěr zajištěný proti zcizování PHM | ANO - NE |  |
| • Délka max. 2700 mm | ANO - NE |  |
| • Šířka max. 1090 mm | ANO - NE |  |
| • Výška max. 2400 mm | ANO - NE |  |
| • Vnější poloměr otáčení max. 1800 mm | ANO - NE |  |
| • Hmotnost max. 3,5 tuny | ANO - NE |  |
| • Technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích | ANO - NE |  |
| • Reflexní barva stroje, vybavení pro provoz na pozemních komunikacích | ANO - NE |  |
| Zametač s odsáváním |  |  |
| • sběrací nástavba s odsáváním |  | ANO - NE |
| • nesená nádrž na nečistoty o objemu min. 500 litrů., nádrž na vodu min. 80 litrů. |  | ANO - NE |
| • vakuové vysávání poháněné hydromotorem, hydraulické vyklápění do min 135 cm, |  | ANO - NE |
| • odsávání centrální, včetně min. 4,5 m hadice ručního odsávání |  | ANO - NE |
| • sada 2x2 talířových košťat |  | ANO - NE |
| • šíře zametání nastavitelná 1,10 – 2,10 m s centrálním sběrem s odsáváním a horizontálně rotujícím zametacím válcem. |  | ANO - NE |
| • Pohon hydraulikou stroje. |  | ANO - NE |
| • Sada pro odstavení a nastrojení kontejneru |  | ANO - NE |
| • Kovový skelet turbíny odsávání |  | ANO - NE |
| • Zametač splňuje normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 |  | ANO - NE |

Upozornění:

Uchazeči musí splnit všechny zde uvedené technické parametry. Nesplnění jakéhokoliv z požadovaných parametrů znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. (Pokud je požadavek zadavatele na technický parametr nastaven "ANO" a uchazeč uvede "NE", bude nabídka vyřazena.)

Potvrzuji správnost:

Jméno a příjmení osoby oprávněné

jednat za uchazeče + podpis